# Курсовий проєкт: Стабілізація каналу крену квадрокоптера Х-схеми

## Вступ

### Актуальність

У сучасних безпілотних літальних апаратах стабілізація є базовою умовою безпечного польоту. Кут крену відповідає за бокове положення квадрокоптера, тому стабільне управління цим каналом зменшує ризик перекидування, знижує витрати енергії та підвищує точність утримання курсу.

### Об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є динаміка квадрокоптера Х-схеми в каналі крену. Предметом дослідження є математичне моделювання каналу крену та розробка системи автоматичного управління, що забезпечує стійку стабілізацію кута φ.

### Мета і завдання роботи

Мета роботи — розробити та обґрунтувати математичну модель стабілізації каналу крену квадрокоптера, реалізувати її у вигляді станового опису і перевірити із застосуванням симуляції.

Завдання:

Описати об’єкт і умови польоту.

Побудувати математичну модель обертального руху в каналі крену.

Сформувати станову модель системи.

Врахувати зовнішні збурення та шум вимірювань.

Синтезувати PID-регулятор.

Провести моделювання та оцінити результати.

Оформити пояснювальну записку відповідно до вимог.

## 1 Теоретична частина

### 1.1 Загальний опис проблеми

Квадрокоптери мають високу маневреність, але низьку статичну стійкість. Канали крену та тангажу особливо чутливі до різних збурень: поривів вітру, неточностей розподілу тяги та шуму датчиків. Для надійного управління необхідно мати математичну модель, що описує динаміку та дозволяє спроектувати регулятор.

### 1.2 Огляд методів управління

Для стабілізації квадрокоптерів використовують:

класичні PID-регулятори;

сучасні методи оцінки станів (фільтр Калмана, Luenberger observer);

адаптивні та навчальні керуючі алгоритми.

У цій роботі обрано комбінований підхід: класичний PID-регулятор для безпосереднього контролю кута та стохастичний опис для урахування шуму вимірювань.

### 1.3 Аналіз наявних матеріалів

Аналіз попередніх робіт і завдань викладача показує необхідність додаткових розділів:

словника позначень;

формалізації системи координат;

чітких схем «об’єкт-регулятор»;

сучасної літератури (2020+).

## 2 Опис об’єкта управління

### 2.1 Система координат і позначення

В системі координат руху квадрокоптера кут крену φ вимірюється відносно горизонтальної осі, що проходить через центр мас. Основні позначення:

φ(t) — кут крену, рад;

φ̇(t) — кутова швидкість, рад/с;

φ̈(t) — кутове прискорення, рад/с²;

φ_зад(t) — заданий кут крену;

u(t) — керуючий сигнал;

M(t) — керуючий момент;

M_w(t) — збурювальний момент;

y(t) — виміряне значення кута;

v(t) — шум вимірювань;

J_x — момент інерції щодо осі крену;

K — коефіцієнт перетворення вхідного сигналу у момент.

### 2.2 Динамічний опис об’єкта

Для обертального руху каналу крену справедливо основне рівняння:

\[ J_x \, \ddot{\varphi}(t) = M(t) + M_w(t). \]

Керуючий момент описується як:

\[ M(t) = K \, u(t), \]

де K — коефіцієнт передачі приводу. Таким чином:

\[ J_x \, \ddot{\varphi}(t) = K \, u(t) + M_w(t).\]

### 2.3 Лінійна модель у просторі станів

Вводимо вектор станів:

\[ x_1(t) = \varphi(t), \qquad x_2(t) = \dot{\varphi}(t). \]

Тоді динаміка записується у вигляді:

\[ \begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) &= \frac{K}{J_x} u(t) + \frac{1}{J_x} M_w(t). \end{aligned} \]

Модель вимірювань:

\[ y(t) = x_1(t) + v(t). \]

У матричному вигляді:

\[ \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) + G w(t),\\ y(t) = C x(t) + v(t), \]

де:

\[ A = \begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix}0 \\ K/J_x\end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix}0 \\ 1/J_x\end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}. \]

Ця модель дозволяє формалізувати оцінку станів та синтез системи управління.

### 2.4 Передавальна функція

Для аналізу класичної регуляторної схеми використовуємо передавальну функцію:

\[ W(s) = \frac{\Phi(s)}{U(s)} = \frac{K}{J_x s^2}. \]

Такий об’єкт має два полюси у нулі, що вказує на необхідність додаткової корекції для забезпечення стійкості замкнутого контуру.

## 3 Урахування шуму та збурення

### 3.1 Збурювальний момент

Зовнішній момент M_w(t) моделює вітер, асиметрію тяги та інші непередбачувані впливи. У симуляції доцільно використати синусоїдальний або випадковий сигнал для імітації збурень.

### 3.2 Шум вимірювань

Вимірювання кута φ через IMU містять шум v(t). Для зменшення впливу шуму на керування можна застосувати оцінювач станів, наприклад фільтр Калмана.

### 3.3 Оцінка станів

Оцінка станів дозволяє отримати більш точну інформацію про неповністю вимірювану динаміку. Навіть якщо у моделі описаний лише кут, станова оцінка робить регулятор більш стійким до шуму та похибок.

## 4 Проєктування регулятора

### 4.1 Вибір структури регулятора

Обрано класичний PID-регулятор, який забезпечує:

пропорційну дію для швидкого реагування;

інтегральну дію для усунення статичної помилки;

диференційні член для згладжування перехідного процесу.

### 4.2 Математичний опис PID

\[ u(t) = K_p e(t) + K_i \int_{0}^{t} e(\tau) \, d\tau + K_d \frac{d e(t)}{dt}, \]

де помилка:

\[ e(t) = \varphi_{зад}(t) - \varphi(t). \]

### 4.3 Аналіз замкнутого контуру

У частотній області замкнута передатна функція має вигляд:

\[ F(s) = \frac{(K_p + K_i/s + K_d s) \, K/(J_x s^2)}{1 + (K_p + K_i/s + K_d s) \, K/(J_x s^2)}. \]

Для забезпечення бажаних динамічних характеристик необхідно обрати коефіцієнти K_p, K_i та K_d з урахуванням затримок, шуму та насичення приводу.

### 4.4 Насичення керування

Реальний мотор має обмеження на момент, тому сигнал u(t) обмежується. Насичення може викликати нелінійні ефекти, зокрема інтегральне накопичення помилки (windup), який потрібно компенсувати при практичній реалізації.

## 5 Моделювання та результати

### 5.1 Опис симуляції

Симуляція реалізована у `src/simulation.py`. Вона включає:

сталу модель об’єкта з параметрами J_x та K;

PID-регулятор;

зовнішнє синусоїдальне збурення M_w(t);

вимірювану величину y(t) з доданим гаусівським шумом;

обмеження керуючого сигналу u(t) на рівні насичення.

Параметри симуляції: тривалість 10 c, крок dt = 0.01 c. Також реалізовано простий механізм анти-виндапу для інтегральної дії при насиченні.

### 5.2 Результати моделювання

Очікувані результати:

перехідний процес до нового заданого кута φ_зад;

обмеження величини керуючого сигналу;

зниження впливу шуму на керування;

аналіз стійкості контуру при зміні параметрів.

### 5.3 Інтерпретація результатів

Якщо регулятор налаштовано правильно, кут крену буде утримуватися біля заданого значення з малою амплітудою коливань. Якщо значна частина сигналу обмежена блоком насичення, потрібне додаткове коригування інтегральної дії.

## 6 Висновки

У роботі виконано аналіз і побудовано математичну модель каналу крену квадрокоптера Х-схеми. Показано, що об’єкт має природу другого порядку з двома нульовими полюсами і потребує активного управління.

Основні результати:

сформовано станову модель об’єкта у вигляді матриць A, B, C, G;

враховано зовнішні збурення M_w та шум вимірювань v;

обрано PID-регулятор для стабілізації кута крену;

описано вплив блоку насичення на роботу системи;

побудовано концепцію симуляції для перевірки результатів.

### Рекомендації для подальшого розвитку

реалізувати фільтр Калмана або лінійний спостерігач для оцінки станів;

протестувати модель на експериментальному стенді або апаратному макеті;

розширити модель на повний комплекс каналів крен-тангаж-yaw;

дослідити адаптивне налаштування PID для зміни маси та умов польоту.

## 7 Відповідність вимогам

Математична модель об’єкта представлена у вигляді станового опису з матрицями A, B, C, G.

Враховано зовнішні збурення M_w(t) та шум вимірювань v(t) у моделі та симуляції.

Синтезовано PID-регулятор і описано його математичну структуру.

Описано вплив насичення керуючого сигналу та запропоновано механізм анти-виндапу.

Симуляція реалізована у файлі `src/simulation.py` та містить динаміку об’єкта, PID-регулятор, збурення, шум та обмеження сигналу.

Подача матеріалу побудована у структурованих розділах із нумерацією й словником позначень.

## 8 Список позначень

φ — кут крену;

φ̇ — кутова швидкість;

φ̈ — кутове прискорення;

φ_зад — заданий кут крену;

u — керуючий сигнал;

M — керуючий момент;

M_w — зовнішній збурювальний момент;

y — вимірюване значення кута;

v — шум вимірювань;

J_x — момент інерції навколо осі крену;

K — коефіцієнт передачі приводу;

K_p, K_i, K_d — коефіцієнти PID-регулятора.

## 9 Література

D. S. Bay, O. Levander, “Robust PID Control of Quadrotor Attitude”, IEEE Access, 2023.

I. A. Smith, K. R. Jones, “Modern state-space control methods for UAV attitude stabilization”, Journal of Aerospace Engineering, 2022.

A. M. Motta, M. B. Dias, “Survey of Control Technologies for UAVs”, Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021.

O. Y. Liu, J. Coates, “State estimation and Kalman filtering for quadrotor control”, 2020.

M. Mahony, V. Kumar, P. Corke, “Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control”, IEEE Robotics & Automation Magazine, 2012.